Énoncé du mini-projet :

Conception et Implémentation d'un Réseau pour le Montréal Community College (MCC)

1	Énoncé du projet	2

1.1	Objectifs du projet	2

1.2	Communautés d’utilisateurs	3

1.3	Entrepôts de données	6

1.4	Réseau actuel	7

1.5	Reconception du réseau MCC	8

1.6	En conclusion	9

2	Tâches à réaliser	10

3	Tableau des livrables – Mini-projet MCC	11

4	Évaluation	12

# Énoncé du projet

Le Montréal Community College (MCC) est un petit collège situé à l'ouest de Montréal, accueillant environ 600 étudiants à temps plein et à temps partiel, ainsi qu'une équipe de 50 professeurs et 25 membres du personnel administratif. Récemment, le MCC a constaté une augmentation significative des inscriptions, entraînant une double charge pour le corps professoral et le personnel, mais pas pour le département informatique, qui reste relativement petit. Le réseau actuel est confronté à des problèmes de performance, de fiabilité et de sécurité, notamment une augmentation des plaintes concernant la connectivité.

## Objectifs du projet

Le collège souhaite attirer et retenir un nombre croissant d'étudiants, et son conseil d'administration est convaincu que l'augmentation des inscriptions et la réduction du taux de désabonnement sont essentielles pour maintenir des finances saines. Dans cette optique, l'administration a établi des objectifs clairs, notamment l'augmentation des inscriptions de 600 à 1 000 étudiants au cours des trois prochaines années, tout en réduisant le taux de perte de la clientèle de 30 % à 15 %. L'amélioration de l'efficacité du corps professoral est également cruciale, permettant aux enseignants de participer à davantage de projets de recherche avec d'autres établissements.

Parallèlement, le collège s'engage à améliorer l'efficacité des étudiants en éliminant les problèmes de soumission de devoirs, tout en facilitant l'accès au réseau sans fil du campus et à Internet pour les étudiants et les visiteurs. De plus, il est impératif de protéger le réseau contre les intrusions et d'utiliser efficacement les subventions gouvernementales pour la mise à niveau du réseau.

Sur le plan technique, le service informatique s'efforcera de repenser l'adressage IP, d'augmenter la bande passante pour supporter de nouvelles applications, et d'assurer un accès sans fil sécurisé, tout en proposant un accès Internet ouvert pour les visiteurs.

Un objectif fondamental est également d'optimiser le temps de réponse pour les applications interactives, d'assurer une disponibilité du réseau d'environ 99,90 %, et de garantir la sécurité du réseau. En outre, l'utilisation d'outils de gestion de réseau permettra d'améliorer l'efficacité des services informatiques, tout en concevant un réseau évolutif capable de soutenir l'utilisation future d'applications multimédias.

## Communautés d’utilisateurs

Les étudiants, les professeurs et le personnel du MCC utilisent le réseau pour diverses applications essentielles à leur activité académique et administrative. Tout d'abord, les étudiants rédigent des travaux et d'autres documents, qu'ils sauvegardent sur les serveurs de fichiers du centre de calcul et impriment sur les imprimantes disponibles dans ce même centre ainsi que dans d'autres bâtiments. Le courrier électronique est largement utilisé par les étudiants, les enseignants et le personnel administratif pour faciliter la communication. En ce qui concerne la recherche d'informations, tous les utilisateurs se tournent vers des navigateurs comme Mozilla Firefox ou Microsoft Internet Explorer pour accéder à Internet, participer à des discussions en ligne, jouer à des jeux, et utiliser d'autres services web typiques. Les étudiants et les professeurs accèdent également au catalogue en ligne de la bibliothèque pour consulter les ressources disponibles.

De plus, dans le domaine de la météorologie, des étudiants et des enseignants collaborent à un projet de modélisation des conditions météorologiques avec d'autres institutions de la province. Les étudiants en astronomie et le corps professoral téléchargent continuellement des images graphiques depuis un télescope situé à l'université d'État.

Par ailleurs, le service artistique charge de gros fichiers graphiques dans une imprimerie hors campus, capable d'imprimer des images à grande échelle grâce à une imprimante laser à haute vitesse, en transférant les œuvres via Internet.

Le département d'informatique participe également à un projet de formation à distance avec une université à Montréal, permettant aux étudiants du MCC de s'inscrire pour recevoir en continu les vidéos de cours magistraux en informatique, tout en ayant la possibilité d'interagir en temps réel dans une salle de discussion.

Enfin, le personnel administratif utilise un système de gestion des collèges pour suivre les inscriptions et les dossiers des étudiants, consolidant ainsi l'efficacité de la gestion académique.

Le réseau du MCC dessert plusieurs communautés d'utilisateurs, chacune ayant des besoins spécifiques. Les étudiants nécessitent un accès constant à Internet pour la recherche, la soumission de travaux en ligne et la communication avec leurs enseignants et camarades. Ils sont souvent en déplacement entre les cours, d'où l'importance d'un accès sans fil fiable. Les professeurs, quant à eux, doivent pouvoir accéder aux ressources pédagogiques, soumettre des notes, et communiquer efficacement avec d'autres institutions académiques. Leur charge de travail est souvent répartie entre plusieurs établissements, ce qui rend une connectivité stable et rapide essentielle. Enfin, le personnel administratif a besoin d'accéder à des systèmes de gestion pour traiter les admissions et gérer les dossiers des étudiants. Cela implique un accès sécurisé aux bases de données et aux applications qui contiennent des informations sensibles. Chacune de ces communautés doit donc bénéficier d'une expérience utilisateur fluide et sécurisée pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement.

Voici une description détaillée des communautés d'utilisateurs du Montréal Community College (MCC) basée sur les informations fournies dans le tableau 1, en tenant compte de la croissance attendue :

Tableau 1 – Croissance prévue par communauté d’utilisateurs

| Communauté | Utilisateurs actuels | Utilisateurs prévus |
| --- | --- | --- |
| Centre informatique (PC) | 30 | 60 |
| Bibliothécaires | 15 | 30 |
| Commerce & Sciences sociales | 15 | 25 |
| Arts & Sciences humaines | 25 | 50 |
| Mathématiques & Sciences | 25 | 50 |
| Personnel administratif | 10 | 25 |
| Visiteurs | 10 | 25 |
| Utilisateurs externes (web) | Plusieurs centaines | Plusieurs centaines |

Le MCC abrite plusieurs communautés d'utilisateurs, chacune avec des caractéristiques distinctes et une taille variable. Dans le centre informatique, la communauté des utilisateurs PC compte actuellement 30 membres, mais cette taille devrait doubler pour atteindre 60 utilisateurs, offrant ainsi une capacité accrue pour les devoirs, le courriel, la recherche sur le web et l'accès au catalogue de la bibliothèque.

Au sein de la bibliothèque, les bibliothécaires, qui comptent 15 membres actuellement, prévoient une augmentation à 30 utilisateurs. Ils utiliseront les services de courriel, la recherche en ligne et le catalogue de la bibliothèque sur les étages 1 à 3. Dans le bâtiment de commerce et des sciences sociales, les utilisateurs PC sont actuellement 15 et devraient atteindre 25, utilisant les mêmes applications que les autres communautés pour leurs devoirs et recherches. Cette communauté a accès à des outils variés, y compris le chargement de graphiques, le courriel, et les recherches sur le web.

Dans le même bâtiment, les utilisateurs de PC des arts et des sciences humaines comptent également 25 membres, avec une projection d'augmentation à 50, utilisant les ressources mentionnées précédemment. Les utilisateurs PC des mathématiques et sciences, qui sont actuellement 25, devraient également passer à 50, profitant des outils pour les devoirs, la recherche, ainsi que des applications avancées comme la modélisation météorologique et la surveillance par télescope.

En ce qui concerne l'administration, la communauté des utilisateurs PC est actuellement composée de 10 membres, avec une prévision de croissance à 25. Ils accèdent à des outils essentiels tels que le courriel, la recherche sur le web et le système de gestion des collèges. Les visiteurs sur le campus, qui sont actuellement 10, devraient également augmenter à 25, utilisant divers emplacements pour la recherche en ligne, le courriel, et le catalogue de la bibliothèque.

Enfin, les utilisateurs extérieurs au MCC représentent des centaines de personnes qui se connectent via Internet pour explorer le site web de MCC.

Le télétravail, les formations à distance et les projets de collaboration académique nécessitent que les enseignants, les étudiants et le personnel puissent accéder de façon sécurisée aux ressources internes du collège depuis l'extérieur du campus. Pour cela, la mise en place d'un service VPN est essentielle. Le VPN devra permettre une authentification forte et un accès limité selon les rôles et leurs besoins : étudiants, professeurs, personnel administratif.

La croissance anticipée de ces communautés est attribuée à l'acquisition de nouveaux PC, ainsi qu'à l'accès sans fil qui permettra à un plus grand nombre d'élèves et de visiteurs de se connecter avec leurs ordinateurs portables personnels, enrichissant ainsi l'expérience éducative et l'accès à l'information.

Les utilisateurs du réseau MCC dépendent de diverses applications pour répondre à leurs besoins académiques et administratifs. Les étudiants utilisent des plateformes d'apprentissage en ligne, des outils de collaboration, et des systèmes de gestion des devoirs pour suivre leurs cours et soumettre leurs travaux. Les professeurs ont besoin d'applications pour la gestion des notes, la planification des cours, et l'accès aux ressources pédagogiques, ce qui nécessite une intégration fluide avec les systèmes de gestion des étudiants. Le personnel administratif utilise des logiciels de gestion des étudiants pour gérer les inscriptions, suivre les performances académiques, et assurer une communication efficace avec les étudiants. Il est donc crucial que le réseau supporte ces applications en termes de bande passante, de latence et de sécurité, tout en permettant un accès simultané pour plusieurs utilisateurs sans compromettre la performance.

## Entrepôts de données

Le serveur de base de données Windows situé à la bibliothèque est essentiel pour la gestion et le stockage des données utilisées par la communauté de la bibliothèque. Il permet un accès rapide et sécurisé aux informations, facilitant ainsi la recherche et la gestion des ressources documentaires.

Dans le centre informatique, le serveur de fichier Windows/imprimante est également présent dans le centre, offrant un accès aux devoirs pour les utilisateurs de PC dans tous les bâtiments, assurant ainsi la compatibilité et la fluidité des échanges de fichiers entre différents systèmes.

Le serveur web Windows, également localisé au centre informatique, héberge le site web de MCC, permettant un accès en ligne aux informations et services proposés par le collège, accessible à tous les utilisateurs. Pour la gestion des communications, le serveur de courriel Windows permet à l'ensemble des utilisateurs, à l'exception des visiteurs, d'accéder à leurs courriels, facilitant ainsi les échanges académiques et administratifs.

En complément, le serveur de gestion de collège Windows soutient les opérations administratives, offrant des outils et des ressources nécessaires à la gestion efficace des activités collégiales.

Pour garantir une gestion efficace des adresses IP au sein du réseau, le serveur DHCP Windows est également situé dans le centre informatique, permettant l'attribution automatique des adresses aux dispositifs connectés, et ce pour l'ensemble des utilisateurs. En outre, le serveur de gestion réseau Windows est crucial pour la gestion et la surveillance des ressources réseau, étant un outil clé pour l'administration du réseau de la communauté collégiale. Enfin, le serveur DNS UNIX, localisé dans le collège, gère la nomination et la résolution des noms de domaine pour tous les utilisateurs, assurant une connectivité fluide et un accès rapide aux services en ligne.

## Réseau actuel

Le campus principal du MCC comprend plusieurs bâtiments répartis comme suit :

- Centre informatique : 2 étages, héberge les serveurs et les postes pour les administrateurs.

- Bibliothèque : 3 étages, utilisés par les étudiants et bibliothécaires pour la recherche, le travail et l’accès aux ressources documentaires.

- Bâtiment des arts et sciences humaines : 2 étages, utilisé pour les cours pratiques et les projets créatifs.

- Bâtiment des sciences et mathématiques : 3 étages, équipé pour la recherche, les laboratoires et les charges réseau lourdes (modélisation météo, astronomie).

- Bâtiment des sciences sociales et du commerce : 2 étages, accès à des ressources de bureautique, projets multimédias et documents partagés.

- Secteur administratif : 1 étage, regroupe les bureaux du personnel administratif et les systèmes de gestion du collège.

Ces bâtiments sont interconnectés via une architecture en étoile centrée sur le centre informatique.

L’interconnexion se fait via un câblage cuivre ou fibre optique, sans redondance ni routage distribué. Les commutateurs utilisés sont de niveau 2, sans segmentation en VLAN, ce qui limite la sécurité et l’efficacité du réseau.

Un seul routeur connecte l’ensemble du campus à Internet, sans lien secondaire. Les serveurs (fichiers, courriel, gestion, DNS, DHCP) sont hébergés localement, sans virtualisation ni haute disponibilité.

La couverture Wi-Fi est partielle, souvent inadéquate dans les zones très fréquentées. Il n’existe pas de portail captif ni d’authentification centralisée pour le Wi-Fi. La supervision réseau est inexistante, ce qui empêche une détection proactive des pannes ou intrusions.

Il y a quelques années, les bâtiments du collège n’étaient même pas interconnectés. L’accès à Internet n’était pas centralisé, et chaque département gérait son propre réseau et ses serveurs. Depuis, de grands progrès ont été réalisés et, aujourd’hui, une conception hiérarchique du réseau basée sur des commutateurs de niveau 2 est en place. Un seul routeur, qui fait également office de pare-feu, fournit l’accès à Internet.
La topologie logique du réseau dorsal actuel du campus de WVCC est constituée d’une architecture hiérarchique en maillage, avec des liaisons redondantes entre les bâtiments.

Le réseau utilise Ethernet commuté. Un commutateur haut de gamme dans chaque bâtiment est relié de manière redondante à deux commutateurs haut de gamme située au Centre informatique. À l’intérieur de chaque bâtiment, un commutateur Ethernet de 24 ou 48 ports, installé à chaque étage, connecte les systèmes des utilisateurs finaux. Les commutateurs exécutent le protocole IEEE 802.1D Spanning Tree.

Tous les appareils font partie du même domaine de diffusion. Tous les appareils (sauf deux serveurs publics) appartiennent au sous-réseau 192.168.1.0 avec un masque de sous-réseau 255.255.255.0.

L’adressage des PC des utilisateurs finaux est effectué via DHCP. Un serveur Windows dans la ferme de serveurs agit comme serveur DHCP.

Les serveurs de messagerie et web utilisent des adresses publiques attribuées au collège par le réseau des collèges communautaires de l’État. Ce système fournit également un serveur DNS utilisé par le collège.

Le routeur joue le rôle de pare-feu grâce au filtrage de paquets. Il met également en œuvre la traduction d’adresses réseau (NAT). Le routeur dispose d’une route par défaut vers Internet et n’exécute aucun protocole de routage. Le lien WAN vers Internet est une liaison T1 de 1,544 Mbps.

## Reconception du réseau MCC

En adoptant une approche modulaire et hiérarchique, vous devez concevoir les améliorations suivantes pour le réseau du campus :

- Routage et adressage optimisés pour le backbone du campus, interconnectant les bâtiments, donnant accès à la ferme de serveurs et acheminant le trafic vers Internet.

- Amélioration des performances et de la sécurité à la périphérie du réseau, là où le trafic est acheminé vers et depuis Internet.

Recommandations Importantes

- Le plan de VLANs du nouveau réseau doit être structuré par communauté d’utilisateurs (étudiants, professeurs, administration, visiteurs) pour faciliter la gestion de la sécurité, la mobilité et l'application des politiques réseau. Chaque VLAN sera étendu à travers les différents bâtiments via les commutateurs de distribution. Pour les étudiants, il est recommandé de segmenter les VLANs par département d’étude plutôt que de créer un seul VLAN étudiant global. Cela permet une gestion plus fine du trafic, de la sécurité et de la croissance future du réseau.

- Le plan d’adressage IP doit suivre une stratégie hiérarchique alignée avec les VLANs fonctionnels du collège. Chaque communauté (étudiants par département, professeurs, personnel administratif, visiteurs, serveurs) doit disposer d’un sous-réseau dédié dans un plan structuré, prévoyant la croissance future et facilitant la sécurité et la gestion.

- Le plan d’adressage doit permettre une agrégation hiérarchique efficace des routes via OSPF multi-zone. Le backbone (Area 0) connectera les routeurs de distribution entre bâtiments. Les VLANs étudiants, professeurs, administration et services seront regroupés dans des zones distinctes (ex. Area 10, 20, 30) avec blocs IP contigus pour permettre des résumés de routes efficaces au niveau des routeurs de bordure (ABR).

## En conclusion

Vous êtes un groupe d'experts en réseau chargé de concevoir un nouveau réseau pour le MCC qui répondra aux besoins actuels et futurs de l'établissement. L'objectif est de garantir un accès fiable à Internet pour l'enseignement et l'apprentissage, de soutenir la communication entre les étudiants, les professeurs et le personnel administratif, et de protéger les données sensibles. De plus, le nouveau réseau doit améliorer la performance pour gérer l'augmentation du trafic et établir des politiques de sécurité robustes afin de protéger le réseau contre les accès non autorisés. Vous devrez analyser le réseau existant, identifier les exigences des utilisateurs, et proposer une solution de réseau efficace. Le projet sera réalisé en utilisant Cisco Packet Tracer pour créer un prototype fonctionnel du réseau.

# Tâches à réaliser

| Semaine | Étape | Tâches principales | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 – Élaboration du cahier de charges | Lecture du scénario MCC et constitution des équipes. | Fiche de lecture |
| 2 |  | - Identifier les communautés d'utilisateurs. - Déterminer les entrepôts de données nécessaires. - Analyser les objectifs et contraintes organisationnels et techniques du collège. - Rédiger un rapport d’analyse préliminaire. | Rapport d’analyse préliminaire (4%) |
| 3 |  | - Analyser l’architecture réseau physique actuelle : bâtiments, câblage, équipements. - Identifier les problèmes de performance, sécurité, connectivité. - Produire un schéma de réseau actuel et un rapport d’évaluation. | Analyse et schéma du réseau existant (4%) |
| 4 | 2 – Conception logique et physique | - Créer la topologie logique hiérarchique et modulaire | Topologie réseau logique (4%) |
| 5 |  | - Segmenter le réseau en VLAN - Élaborer un plan d’adressage IP structuré, aligné avec les VLANs + justification - Élaborer une structure pour nommer les équipements | Plan d’adressage structuré et structure des noms d’équipements (4%) |
| 6 |  | - Choisir des protocoles de commutation et de routage (DTP, VTP, STP, Etherchannel, HSRP, inter-VLAN et OSPF multizone et résumés de route) | Stratégie commutation/routage (4%) |
| 8 |  | - Élaborer un plan de sécurité. - Choisi des stratégies et des outils de supervision. | Plan de sécurité + supervision (4%) |
| 9 |  | - Choisir des équipements et du câblages |  |
| 10 | 3 – Implémentation et test | - Mettre en place un prototype avec Packet Tracer - Élaborer un plan de tests pour vérifier les objectifs de départ. |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  | Présenter le prototype en classe et faire la synthèse du travail | Prototype réseau (10%) Plan de test (4%) |
| 14 |  | Préparer une documentation détaillant toutes les étapes de votre projet Présenter le mini-projet finale | Présentation (6%) + Document final (6%) |

# Tableau des livrables – Mini-projet MCC

Ce tableau répertorie les principaux livrables attendus pour le projet de conception et d’implémentation du réseau du Montréal Community College (MCC). Chaque livrable doit être remis selon les dates prévues au calendrier de projet.

| Livrable | Description | Format attendu | Date de remise |
| --- | --- | --- | --- |
| - Fiche de lecture du scénario | Document individuel ou en équipe complété à la suite de la lecture du contexte du projet | DOCX | Semaine 2 |
| - Rapport d’analyse préliminaire | Rapport synthétisant les besoins des utilisateurs |  | Semaine 3 |
| - Analyse du réseau existant | Rapport d’évaluation du réseau existant | VISIO et DOCX | Semaine 4 |
| - Topologie préliminaire du nouveau réseau | Schéma initial de la topologie de réseau proposée Description et caractérisation du nouveau réseau (les forces et les avantages) | VISIO et DOCX | Semaine 5 |
| - Plan d’adressage et Nomination | Tableau ou schéma des adresses IP, sous-réseaux, VLAN, noms des équipements | DOCX ou Excel | Semaine 6 |
| - Stratégie commutation/routage |  | VISIO et DOCX | Semaine 7 |
| - Plan de sécurité + supervision |  | DOCX et VISIO | Semaine 9 |
| - Prototype Packet Tracer et plan de test | Fichier de simulation fonctionnel avec routage, VLAN, sécurité et plan de tests effectués | .pkt | Semaine 13 |
| - Documentation finale du projet | Rapport détaillé incluant toutes les étapes du projet | DOCX | Semaine 14 |
| - Présentation orale | Présentation synthèse à l’oral du projet en équipe | Diaporama (PPT ou PDF) | Semaine 14 |

# Évaluation

Toutes les grilles d’évaluation associées aux livrables du projet (fiche de lecture, rapport d’analyse, plan d’adressage, etc.) sont attachées directement aux devoirs publiés dans Microsoft Teams.

Ces grilles servent de référence pour comprendre les attentes et critères de réussite de chaque étape du projet.

Une page qui s’ouvre automatiquement quand tu te connectes à un Wi-Fi. On doit souvent entrer un mot de passe, accepter des conditions ou s’authentifier avant d’accéder à Internet.

Tous les utilisateurs s’identifient via un système unique (par ex. avec leurs identifiants d’entreprise ou d’école) au lieu d’avoir des mots de passe différents ou un accès libre.